3. Розробка програмного забезпечення пристрою світлодіодного відображення інформації з механічною розгорткою

В сучасному проектуванні спостерігається тенденція збільшення переносу частини завдань із апаратних засобів на програмні. Цьому сприяє бурхливий розвиток мікропроцесорних систем, розвиненого програмного забезпечення, а також зниження їхньої вартості. Програмно – апаратна система поєднує в собі всі необхідні функціональні вузли і програмні компоненти для ефективної роботи.

Програмне забезпечення даного проекту можна розподілити на три основні частини, котрі являють собою три окремі програми.

Перша частина – це програма для персонального комп’ютера, в функції якої входить: установка режиму роботи ( ефекти \текст \зображення ), завантаження тексту в EEPROM мікроконтролера, керування двигуном.

Друга частина – програма для мікроконтролерного пристрою, який займається керуванням двигуном .

Третя частина – це програма для мікроконтролера, що безпосередньо знаходиться на рухомій частині пристрою і відповідає за формування зображення на диску під час механічної розгортки. Також цей мікроконтролер забезпечує формування даних протоколу RC5, які потрібні для керування платою двигуна . Під час роботи пристрою програма відслідковує появу сигналу з датчика холла, що відповідає початку оберта диска.

3.1. Розробка програми для персонального комп’ютера

Для розробки даної програми було вибрано середовище розробки MS Visual Studio 6.

Після запуску програми з’явиться  вікно підключення, яке зображено на Рис.3.1. Інтерфейс діалогу підключення складається з ComboBox та кнопки «Подключится».     В цьому вікні потрібно вибрати Bluetooth порт після чого натиснути кнопку «Подключится».

Рис. 3.1. Вікно підключення

Коли кнопка «Подключится» буде натиснута програма звернеться до вказаного порту Bluetooth стек почне шукати бездротовий пристрій. Після того як пристрій буде знайдено програма відправить на нього символ «а», якщо у відповідь на запит прийде строчка «RGBSp», зчитаються значення режиму та часові інтервали встановленого режиму, відкриється вікно керування сферою.

Вікно режимів зображено на Рис.3.2. В ньому можна задавати: режим роботи («Эффект» / «Текст» / «Изображение» / «Демонстрация»), часові інтервали (затримки між виводом стовбців), блок «Скорость вращения» дозволяє змінювати швидкість обертання двигуна, кнопкою «Текст» в блоці «Загрузить» можно викликати діалог завантаження тексту. Кожен режим може мати своє значення часового інтервалу, яке може бути збережено в енергонезалежну пам'ять кнопкою «Сохранить в EEP». Для того щоб вибрати режим, який буде працювати після подання живлення на сферу, виберіть потрібний режим, натисніть на кнопку «Сделать загрузочным». Панель статусу відображає статус виконаної операції.

Рис. 3.2. Вікно режимів

Вікно завантаження тексту зображено на Рис.3.3. Це вікно дозволяє завантажувати дві строчки тексту довжиною до 12-ти символів. В поля «Содержимое» потрібно ввести тест, за допомогою ComboBox «Цвет» вказати колір (червоний \ зелений \ синій \ жовтий \ фіолетовий \ синій або білий) , в ComboBox «Загрузить в:» вибрати  комірку («EEP1» \ «EEP2» \ «EEP3»), натиснути кнопку «Загрузить».

Рис. 3.3. Вікно завантаження тексту

Лістинг програми для комп’ютера наведений в додатку А.

### 3.2. Розробка програми для рухомої частини механічної розгортки

Програмування UART мікроконтролера ATmega32.

Мікроконтролер ATmega32 має універсальний дуплексний послідовний порт (UART). Його основні можливості:

- Широкий діапазон швидкостей обміну даними;

- Висока швидкість передачі при низькій частоті XTAL;

- 8- і 9-розрядний формати даних;

- Виявлення помилок втрати даних при прийомі;

- Виявлення помилок формату кадрів;

- Виявлення помилкового стартового біта;

- Три окремих переривання: по завершенню передачі, по порожньому регістрі передавача й по завершенню прийому.

Передача даних ініціюється записом переданих даних у  регістр вводу/виводу даних UART - UDR. Дані пересилаються з UDR у  регістр зсуву передавача коли:

- новий  символ записується  в UDR  після того  як був висунутий стоповий біт для попереднього  символу. При цьому регістр зсуву завантажується відразу.

- новий символ записується в  UDR до того як висунуть  стоповий біт для попереднього символу.  При цьому  регістр зсуву записується відразу після того, як буде висунутий стоповий біт попереднього символу.

При цьому в регістрі стану UART - USR встановлюється біт-ознака очищення регістра даних -  UDRE.  Коли цей біт установлений,  UART готовий до прийому наступного символу. Пре перезапису UDR у 10(11)- розрядний регістр зсуву, біт 0 регістра зсуву обнуляєтся  (стартовий біт), а біт 9 або 10 установлюється (стоповий біт). Якщо  обрано 9-бітове слово даних (установлене біт CHR9 у регістрі UCR), біт  TXB8 з UCR листується в 9-й біт  регістра зсуву передавача.

Після тактового імпульсу, що випливає з частотою передачі, стартовий біт налаштовується на вихід  TXD. Потім висуваються дані, починаючи  з

молодшого біта. Після того як встановиться стоповий біт, у регістр зсуву завантажуються нові дані, якщо вони були записані в UDR під  час передачі. При  завантаженні встановлюється  біт UDRE.  Якщо до висування стопового біта в регістр UDR не надходять нові дані, UDRE  залишається установленим до наступного запису UDR. Якщо нові дані не надійшли і на виводі D з'являється стоповий біт, у регістрі USR встановлюється прапор закінчення передачі - TXC.

Установка біта TXEN у UCR дозволяє роботу передавача. При очищенні біта TXEN, вивід PD1 можна використовувати для вводу/виводу  даних.

Якщо біт TXEN встановлений, передавач UART підключений до виводу PD1 незалежно від установки біта DDD1 у регістрі DDRD.

Логічна схема  приймача обробляє  сигнал на  виводі RXD з частотою в 16 разів більше швидкості передачі (для обробки одного біта прийнятої послідовності, виробляється  16 вибірок вхідного  сигналу). У стані чекання одна вибірка логічного нуля  інтерпретується як спадаючий фронт  стартового біта, після чого  запускається послідовність виявлення  стартового біта.  Якщо в  першій вибірці сигналу виявлений нульовий відлік, приймач обробляє 8, 9 і 10  вибірки сигналу на виводу  RXD. Якщо хоча б  дві з трьох вибірок  рівні логічній одиниці, стартовий біт вважається шумом і приймач чекає наступного переходу з 1 у 0.

Якщо виявлено  стартовий біт,  починається обробка  біт даних.

Рішення про рівень даних також виробляється по 8, 9 і 10 вибіркам вхідного сигналу, рівень вхідного сигналу визначається по рівності двох вибірок. Після того як рівень даних визначений, дані надходять в регістр зсуву приймача.

Для визначення стопового біта хоча б дві з трьох вибірок  вхідного сигналу повинні бути рівні  1. Якщо ця умова не  виконується, у регістрі USR встановлюється прапор помилки кадру FE. Перед читанням  даних з регістра UDR користувач повинний перевіряти біт FE для виявлення помилок кадру.

Незалежно від  прийняття правильного  стопового біта  по закінченню прийому символу прийняті дані листуються в UDR і  встановлюється прапор RXC у регістрі USR. Фізично регістр UDR складається з двох окремих регістрів,  один використовується  для передачі  даних, іншій  - для

прийому. При читанні UDR відбувається доступ до регістра приймача, при запису до регістра передавача.  При обміні 9-бітовими даними 9-й  біт прийнятих даних записується в біт RXB8 регістра UCR.

Якщо при прийомі символу з регістра UDR не був прочитаний  попередній символ, у регістрі UCR установлюється прапор переповнення - OR. Установка цього біта означає, що останній прийнятий байт даних не листується з регістра зсуву в регістр UDR і буде загублений. Біт OR буферизований і обновляється при читанні правильних даних з UDR.  Таким чином,  користувач завжди  може перевірити  стан OR після читання UDR і знайти переповнення, що трапилися.

При скиданні біта RXEN у регістрі UCR прийом даних забороняється. При цьому вивід PD0 можна використовувати для вводу/виводу загального  призначення.

При установці RXEN, приймач підключений до виводу PD0 незалежно від стану  біта DDD0 у регістрі DDRD.

Фізично регістр UDR  є двома окремими  регістрами, доступ до яких відбувається по одній адресі. При записі відбувається  запис у регістр передавача, при читанні - читається регістр приймача.

Регістр USR доступний тільки для читання, у ньому зберігається інформація про стан UART.

Bit 7 - RXC - прийом завершений. Цей біт встановлюється в 1 коли

прийнятий символ листується з регістра зсуву приймача в  регістр UDR. Біт встановлюється незалежно від виявлення помилки кадру.

Якщо встановлено біт RXCIE у регістрі UCR, при установці біта  виконується переривання  по завершенню  прийому символу.  RXC скидається  при читанні UDR. При використанні  прийому даних по перериванню,  оброблювач переривання повинний читати регістр UDR для скидання RXC, інакше при  виході з переривання воно буде викликано знову.

Bit 6 -  TXC - передача  завершена. Цей біт  встановлюється в 1

якщо символ з регістра зсуву передавача (включаючи стоповий  біт)

передано, а в регістр UDR не були записані нові дані. Цей прапор особливо  корисний  при  напівдуплексному  зв'язку, що коли віддає пристрій

повинно перейти в режим прийому і звільнити лінію зв'язку відразу по  закінченню передачі. Якщо встановлено біт TXIE у регістрі UCR, при установці

TXC виконується переривання по закінченню передачі. TXC скидається апаратно при виконанні відповідного вектора переривання. Крім  того, біт можна скинути записавши в нього 1.

Bit 5 - UDRE - регістр даних UART порожній. Цей біт установлюється у 1 коли дані, записані в UDR листуються в регістр зсуву  передавача. Установка цього біта означає, що передавач готовий прийняти наступний символ для  передачі. Якщо встановлено  біт UDRIE у  регістрі UCR, при установці цього біта виконується переривання закінчення передачі. Біт UDRE скидається  при записі регістра UDR.  При використанні передачі керованої перериванням, підпрограма обслуговування переривання повинна записувати UDR,  щоб скинути біт  UDRE, інакше при  виході з переривання воно буде викликано знову. При скиданні цей біт встановлюється в 1, щоб вказати на готовність передавача.

Bit 4 - FE - помилка кадру. Цей біт установлюється при виявленні умови помилки кадру, тобто якщо стоповий біт прийнятого байта дорівнює 0. Біт FE скидається при прийомі одиничного стопового біта.

Bit 3 - OR - переповнення. Цей біт установлюється при виявленні умови  переповнення, тобто  коли символ  з регістра  UDR не був прочитаний до того, як заповнився  регістр зсуву приймача. Цей біт буферизований, тобто залишається встановленим доти, поки з  регістра UDR не будуть  прочитані правильні дані.  Біт OR скидається  коли прийняті дані листуються в UDR.

Біти 2..0 - зарезервовані. У ATTiny2313 ці біти зарезервовані  і завжди читаються як 0.

Біт 7 - RXCIE - Дозвіл переривання по закінченню прийому. Якщо  цей біт установлений (1), установка біта  RXC у регістрі USR приводить  до виконання переривання  по закінченню  прийому (за  умови що  дозволено переривання)

Біт 6 -  TXCIE - Дозвіл  переривання по закінченню  передачі. Якщо

цей біт установлений,  установка біта TXC  у USR приводить  до виконання переривання по закінченню передачі (за умови, що переривання дозволені).

Біт 5 - UDRIE - Переривання по очищенню регістра даних послідовного порту. Якщо цей біт установлений, установка біта UDRE у USR приводить до виконання переривання по очищенню регістра даних UART (за умови, що переривання дозволені).

Біт 4 - RXEN - Дозвіл приймача. При установці цього біта дозволяється робота  приймача UART. Якщо приймач виключений, прапори TXC, OR і

FE не встановлюються. Якщо ці прапори встановлені, скидання RXEN не  очищає їх.

Біт 3 - TXEN - Дозвіл передавача. При установці цього біта дозволяється робота передавача UART. При забороні роботи передавача під час передачі символу,  він продовжує працювати  поки не буде  очищений  регістр зсуву і не буде переданий символ, поміщений у UDR.

Біт 2 - CHR9 - 9-бітові посилки. Якщо цей біт установлений, прийняті і передані символи мають  довжину 9 біт. Для передачі  і прийому 9-го символу використовуються біти RXB8 і TXB8 відповідно. 9-й біт можна використовувати як додатковий стоповий біт або як ознака  парності.

Біт 1 - RXB8 - Біт  8 прийнятих даних. Якщо встановлено біт  CHR9, сюди записується 9-й біт прийнятих даних.

Біт 0 - TXB8 - Біт 8 переданих даних. Якщо встановлено біт  CHR9, звідси береться 9-й біт переданих даних.

Генератор швидкості передачі цей дільник частоти, що генерує швидкості відповідно до нижчеподаного виразу:

BAUD = Fck / (16*(UBRR+1))

тут BAUD - швидкість передачі (бод)

Fck - частота тактового генератора процесора

UBRR - зміст регістра швидкості передачі UART.

Алгоритм роботи програми рухомої частини механічної розгортки

Алгоритм програми наступний. Після появи напруги живлення ініціалізуються всі необхідні пристрої , читаються дані з EEPROM, відправляється через інфрачервоний світлодіод керуючий пакет даних необхідний для запуску двигуна, вмикається зчитаний раніше з EEPROM режим роботи сфери.

Виведення тесту та зображень

Датчик холла приєднаний до входу INT0, котрий налаштований так, що по спаду логічного рівня викликається переривання.  В перериванні  запускається функція виводу тексту або зображення. Шрифти та зображення зберігаються в flash пам’яті мікроконтролеру. Завдяки цьому даний пристрій може працювати автономно.

Зв'язок з комп’ютером

Система команд спілкування з комп’ютером представлена в Табл. 3.1.

Табл. 3.1. Система команд

| Прийнятий байт | Відповідь | Встановлений режим роботи UART | Призначення команди |
| --- | --- | --- | --- |
| “S” | “AVRBOOT” | Режим bootloader | Переход в режим завантажувача flash |
| “a” | “RGBSp” | - | Ідентифікаціонний запит |
| “m” | “MS:” | Читання байту | Встановлення швидкості обертання |
| “M” | “MS:” +“швидкість” | - | Читання поточної швид кості |
| “e” | “Ef:” | Читання байту | Встановлення ефекту |
| “E” | “Ef:” + “ефект” | - | Читання поточного ефекту |
| “p” | “EP:” | Читання байту | Встановлення затримки виводу |
| “P” | “EP:” + “затримка” | - | Читання поточної затримки |
| “l” | Байт | - | Данні з датчика освітлення |
| “w” | “EEPEB:” + “ефект” | - | Запис поточного ефекту як загрузочного |
| “q” | “EEPEP:” + “затримка” | - | Запис поточної затримки в EEPROM |
| “c” | “TC1:” | Читання байту | Встановлення кольору тексту1 |
| “d” | “TC2:” | Читання байту | Встановлення кольору тексту2 |
| “t” | “T1:” | Читання 12 байт | Встановлення тексту1 |
| “g” | “T2:” | Читання 12 байт | Встановлення тексту2 |
| “z” | “ST” | - | Запис тексту в EEPROM |

Надіславши “S” з комп’ютеру мікроконтролер запише в першу комірку EEPROM число 128 та викличе функцію збивання мікроконтролеру. Мікроконтроллер перезавантажиться в режимі bootloader з якого можна записувати нові програми в flash пам’ять. Після завершення програмування flash bootloader запише в першу комірку EEPROM число 1 та перейде в нормальний режим роботи flash пам’яті.

Використання EEPROM

Для того щоб завантаженні данні з комп’ютеру могли виводитись після перенавантаження сфери використовується EEPROM мікроконтролеру.

В ній зберігається текст, часові інтервали, загрузочний ефект та інша службова інформація.

Карта EEPROM наведена в Табл. 3.2.

Табл. 3.2. Карта EEPROM.

| Діапазон комірок EEPROM |  | Призначення виділеної області EEPROM |
| --- | --- | --- |
| Початок | Кінець |  |
| 1 | 1 | Bootloader |
| 2 | 2 | Ефект при ввімкненні сфери |
| 10 | 29 | Часові інтервали ефектів |
| 30 | 48 | Текст 1 |
| 49 | 49 | Колір тексту 1 |
| 50 | 68 | Текст 2 |
| 69 | 69 | Колір тексту 2 |

Лістинг програми для рухомої частини механічної розгортки наведений в додатку Б.

3.3. Розробка програми драйвера двигуна

Серцем драйвера двигуна став мікроконтролер сімейства Tiny, а саме ATtiny45. В нього є декілька апаратних широтно-імпульсних модуляторів, один із них і формує керуючі імпульси двигуна. АЛУ контролера займається розпізнаванням сигналів протоколу RC5.

На Рис.3.4. приведений алгоритм роботи драйверу.

Рис.3.4. Алгоритм роботи драйверу

Лістинг програми драйвера двигуна наведений в додатку В.

Висновки к розділу 3

В результаті написання програмного забезпечення пристрою світлодіодного відображення інформації було реалізовано гнучке програмне забезпечення, яке дозволяє у повному обсязі керувати механічною розгорткою.

Програмне забезпечення для комп’ютера дозволяє завантажувати текст, встановлювати бажані режими роботи, задавати часові інтервали.

Програмне забезпечення мікроконтролера ATMega32 обмінюється даними з комп’ютером та забезпечує зв'язок з драйвером двигуна, а також програмне забезпечення двигуна формує імпульси для керування логічними елементами, які призначені для  керування світлодіодами.