Додаток Б

Текст програми

Лістинг файлу “main.c”

#define F_CPU 16000000

#define BAUDRATE 19200

#define UART_CALC_BAUDRATE(baudRate) ((uint32_t)((F_CPU) + ((uint32_t)baudRate * 8UL)) / ((uint32_t)(baudRate) * 16UL) - 1)

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/interrupt.h>

#include <avr/wdt.h>

#include <avr/pgmspace.h>

#include <avr/eeprom.h>

#define RED 0

#define GREEN 1

#define BLUE 2

#define YELLOW 3

#define PURPLE 4

#define CYAN 5

#define WHITE 6

#define ILLUM 3

unsigned char effect = 1;

unsigned char effect_pause[25] = {10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10};\\Ініціалізація масиву часових інтервалів

char led[37][4];

unsigned int speed_sensor_tmp = 0;

unsigned char speed_sensor = 0;

unsigned char txt1[15] = "    TEES";

unsigned char txt2[15] = "tees.mk.ua";

unsigned char txt_color1 = RED;

unsigned char txt_color2 = RED;

unsigned char txt_counter = 12;

unsigned char ms = 5;

unsigned char start_effect = 1;

unsigned char ed =0;

void my_delay(unsigned char c)//Функція часової затримки

{

while(c)

{

asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");

c--;

}

}

void change_led(unsigned char led_num, unsigned char color, unsigned char stat )

{

if(color < 3)led[led_num][color] = stat;

else if(color == YELLOW){led[led_num][RED] = stat;led[led_num][GREEN] =stat;}

else if(color == PURPLE){led[led_num][RED] = stat;led[led_num][BLUE] =stat;}

else if(color == CYAN){led[led_num][GREEN]=stat;led[led_num][BLUE]=stat;}

else if(color == WHITE){led[led_num][GREEN]=stat;led[led_num][BLUE]=stat;led[led_num][RED]=stat;}

}

#include "adc.c"

#include "fonts.c"

#include "ir.c"

#include "uart.c"

void init_hall()// Ініціалізація датчика холу

{

DDRD &= ~(1<<PD2);

PORTD |= (1<<PD2);

}

void init_int0()// Налаштування зовнішнього переривання на спрацьовування по фронту сигналу

{

MCUCR |=(1<<ISC01)|(1<<ISC00);

GICR |=(1<<INT0);

}

void disable_int0()//Відключення зовнішнього переривання

{

MCUCR &= ~(1<<ISC01);

MCUCR &= ~(1<<ISC00);

GICR  &= ~(1<<INT0);	}

#include "logic.c"

#include "txt.c"

#include "map.c"

char m_stat = 1;

char txt[20];

char caunter = 0;

ISR(INT0_vect)//Обробник зовнішнього переривання

{

disable_int0();

speed_sensor_tmp ++;

if(m_stat == 1)

{	m_stat = 0;

for(char i=0; i!=10; i++)

{

rc5_send_cmd(5);

_delay_ms(114);

}

}

if(effect > 9)

{

if(effect >9 && effect <15)echo_msg(txt1,txt_color1,7,txt2,txt_color2,19);

else if(effect > 14)echo_map(effect-15);

}

init_int0();

}

void set_line(char stat,char color)

{

for(char i=0; i!= 36; i++)

{

led[i][color] = stat;

}

}

void eep_load()//Завантаження даних з EEPROM

{

if(eeprom_read_byte ((uint8_t*)0)==128)

{

for(char i = 10; i!= 30; i++)

{

effect_pause[i-9] = eeprom_read_byte ((uint8_t*)i);

}

effect = eeprom_read_byte ((uint8_t*)2);

}

}

int main()//Головна функція, вона викликається в першу чергу

{

eep_load();

init_led_array();

init_hall();

ir_led_init();

uart_init();

logic_init();

init_timer();

adc_init();

init_int0();

sei();

while(m_stat)

{

rc5_send_cmd(15);

_delay_ms(114);

}

while(1)

{

if(effect ==1)

{

for(char i=0; i!=37; i++)

{

if(i!=0)led[i-1][RED] = 0;

led[i][RED] = 1;

set_red_green_led();

my_delay(effect_pause[effect]);

}

for(char i=0; i!=37; i++)

{

if(i!=0)led[i-1][GREEN] = 0;

led[i][GREEN] = 1;

set_red_green_led();

my_delay(effect_pause[effect]);

}

for(char i=0; i!=37; i++)

{

if(i!=0)led[i-1][BLUE] = 0;

led[i][BLUE] = 1;

set_blue_led();

my_delay(effect_pause[effect]);

}

}

else if(effect == 2)

{

echo_map(1);

}

else if(effect == 3)

{

for(char i=0; i!=37; i++)

{

set_line(0,RED);

set_line(0,GREEN);

set_line(0,BLUE);

set_red_green_led();

set_blue_led();

led[i][RED] = 1;

set_red_green_led();

my_delay(effect_pause[effect]);

led[i][GREEN] = 1;

set_red_green_led();

my_delay(effect_pause[effect]);

led[i][BLUE] = 1;

set_blue_led();

my_delay(effect_pause[effect]);

}

}

else if( effect == 4)

{

for(char i=0; i!=37; i++)

{

set_line(0,BLUE);

set_blue_led();

led[i][BLUE] = 1;

set_blue_led();

my_delay(effect_pause[effect]);

}

}

else if(effect == 5)

{

if(read_adc(ILLUM) > 900)set_line(1,BLUE);

else set_line(0,BLUE);

set_blue_led();

}

}

}

Лістинг файлу “ir.c”

#define ir_led_init() DDRB  |= (1<<PD3);

#define ir_led_set()  PORTB |= (1<<PD3);

#define ir_led_rst()  PORTB &=~(1<<PD3);

#define ir_led_change()  PORTB ^=(1<<PD3);

void rc5_mod()//Формування модуляції частотою 36 кГц та сквапністю 4

{

for(char i =0; i!= 33; i++)

{

ir_led_set();

_delay_us(6.9444);

ir_led_rst();

_delay_us(20.8332);

}

}

void rc5_one()//Формування одиниці

{

ir_led_rst();

_delay_ms(0.89);

rc5_mod();

}

void rc5_null()

{

rc5_mod();

ir_led_rst();

_delay_ms(0.89);

}

void rc5_send_cmd(char cmd)//Відправлення чотири бітної команди

{

rc5_one();

rc5_one();

rc5_one();

rc5_one();

rc5_one();

rc5_null();

rc5_null();

rc5_one();

if((cmd&0b00001000)!=0)rc5_one();

else rc5_null();

if((cmd&0b00000100)!=0)rc5_one();

else rc5_null();

if((cmd&0b00000010)!=0)rc5_one();

else rc5_null();

if((cmd&0b00000001)!=0)rc5_one();

else rc5_null();

rc5_one();

rc5_one();

}

Лістинг файлу “logic.c”

#define D_DEC_1 PB1

#define D_DEC_2 PB0

char byte_adapt_invert[256];

char byte_adapt_adr[15];

void echo_byte(char reg, char out)//Функція вибору потрібного регістру

{

PORTC = out;

PORTD &=~0b11100000;

PORTD |=invert_bytes[byte_adapt_adr[reg]];

if(reg <=4 || reg == 13)

{

PORTB &= ~(1<<D_DEC_1);

PORTB |= (1<<D_DEC_1);

}

else

{

PORTB &= ~(1<<D_DEC_2);

PORTB |= (1<<D_DEC_2);

}

}

void logic_init()//Ініціалізація зовнішніх логічних елементів

{

DDRC = 255;

DDRD |= (1<<PD7)|(1<<PD6)|(1<<PD5)|(1<<PD4);

PORTB|= (1<<D_DEC_1)|(1<<D_DEC_2);

DDRB |= (1<<D_DEC_1)|(1<<D_DEC_2);

PORTD |= (1<<PD4);

for(char i=0; i!=14; i++)

{

echo_byte(i, 0);

}

}

void set_blue_led()//Заповнення даними регістрів, які відповідають за синій колір

{

unsigned char out;

for(char i=0; i!=5; i++)

{

out = 0;

for(char q=0; q!=8; q++)

{

if(led[q+(i*8)][2] > 0)

{

out |= (1<<(7-q));

}

}

if(i == 1)out = invert_bytes[out];

else if(i == 4)out =  (invert_bytes[out]<<1);

echo_byte(i,out);

}

}

void init_led_array()//Заповнення конвертуючих масивів

{

for(char i=0; i!= 36; i++)

{

for(char k=0; k!=3; k++)

{

led[i][k] = 0;

}

}

for(int i = 0; i!= 256; i++)

{

byte_adapt_invert[i] = invert_bytes[i];

byte_adapt_invert[i] =  byte_adapt[byte_adapt_invert[i]];

}

for(char reg = 0; reg!=14; reg++)

{

char adr =reg;

if(reg <=4 || reg == 13)

{

adr++;

if(reg == 3) adr = 5;

if(reg == 4) adr = 7;

if(reg == 13) adr = 6;

}

else

{

if(adr == 11) adr = 12;

else if(adr == 12) adr = 11;

adr = 7 - (adr - 5);

}

byte_adapt_adr[reg] = adr;

}

}

char t_stat = 0;

void set_red_green_led()//Заповнення даними регістрів, які відповідають за червоний та синій колір

{

char out;

char k;

for(char i = 5; i!= 14; i++)

{

out = 0;

for(k = 0; k!= 4; k++)

{

if((led[k+( i-5 )*4 ][0]<<k)>0) out |= (1<<k);

}

for(; k!= 8; k++)

{

if(led[(k-4)+( i-5 )*4 ][1] > 0) out |= (1<<k);

}

if(i%2 == 0)out = byte_adapt_invert[out];

else out = byte_adapt[out];

echo_byte(i,out);

}

}

Лістинг файлу “map.c”

void map_p()//Формування затримки між світлодіодними стовбцями

{

my_delay(effect_pause[effect]);

}

unsigned char map_arr_w[10] = {11,21};

unsigned char map_arr_h[10] = {23,34};

unsigned char map_col[10] = {GREEN,YELLOW};

unsigned char map_down[10] = {7,1};

void echo_map(unsigned char img_num)//Функція виводу зображення

{

unsigned char color0 = map_col[img_num];

unsigned char arr_w = map_arr_w[img_num];

unsigned char arr_h = map_arr_h[img_num];

unsigned char down = map_down[img_num];

unsigned int f0= 0;

for(unsigned int j=0; j!=arr_w; j++)

{

for(char k=0; k!= 8; k++)

{

f0=j;

for(char i=0; i!=arr_h; i++)

{

if(img_num == 0)

{

if( (pgm_read_byte(&map[f0])& (1<<(7-k) ) ) !=0)

{

change_led(i+down, color0, 1 ) ;}//led[i+down][color0] = 1;

}

else {change_led(i+down, color0, 0 ) ;}//led[i+down][color0] = 0;}

f0 = f0+arr_w;

}

else if(img_num == 1)

{

if( (pgm_read_byte(&map1[f0])& (1<<(7-k) ) ) !=0){change_led(i+down, color0, 1 ) ;}//led[i+down][color0] = 1;}

else {change_led(i+down, color0, 0 ) ;}//led[i+down][color0] = 0;}

f0 = f0+arr_w;

}

}

set_red_green_led();

set_blue_led();

map_p();

}

}

}