Додаток В

Текст програми

Лістинг файлу “main.c”

#define F_CPU 16000000

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/interrupt.h>

#include <avr/wdt.h>

#include <avr/pgmspace.h>

#include <avr/eeprom.h>

void delay(unsigned int c)//Функція часової затримки

{

while(c)

{

c--;

_delay_ms(0.01);

}

}

#define nulltime 6000

unsigned int counter = 65000;

void wait_ir_start()// Очікування початку пакету

{

int k=0;

for(;;)

{

delay(1);

if(k < nulltime)k++;

if((0b00001000&PINB)==0&&k < nulltime) k=0;

if(k==nulltime && (0b00001000&PINB)==0)break;

if(counter>1)counter--;

else if(counter == 1){set_speed(0);counter=0;}

}

}

#define MAX_CAUNT 30

void set_speed(char speed)//Встановлення скважності імпульсів апаратного ШІМ

{

OCR1B = speed;

OCR1C = MAX_CAUNT;

}

void init_timer()//Ініціалізація таймеру

{

TCCR1 = 0b10001001;

OCR1B = 0;

OCR1C = MAX_CAUNT;

GTCCR = 0b01010000;

}

void init_port()//Ініціалізація портів вводу/ виводу

{

DDRB |= (1<<PB2);//led

DDRB |= (1<<PB4);//motor

DDRB &=~(1<<PB3);

PORTB |= (1<<PB3);

}

void change_led()//Зміна стану світлодіодного індикатора

{

PORTB ^= (1<<PB2);

}

void set_led()//Ввімкнення світлодіоду

{

PORTB |= (1<<PB2);

}

void rst_led()//Вимкнення світлодіоду

{

PORTB &= ~(1<<PB2);

}

int main()//Головна функція програми

{

init_timer();

init_port();

set_speed(15);

unsigned int rx;

unsigned int T;

char adress =0;

signed char tmp[2];

char n = 0;

char data;

char rc =0;

for(;;)

{

rx =0;

T = 0;

wait_ir_start();

for(;;)

{

delay(1);

T++;

if((0b00001000&PINB)!=0)break;

}

for(;;)

{

delay(1);

T++;

if((0b00001000&PINB)==0)break;

}

delay(T/4);

delay(T);

for(char i =0; i!=12; i++)

{

if((0b00001000&PINB)==0)rx |= (1<<(11-i));

delay(T);

}

adress = (rx>>6)&0b00011111;

if(adress == 25 && (rx&0b0000000000000011) == 0b0000000000000011)

{

data = rx;

data = (data>>2)&0b00001111;//&0b00111111;

set_speed(data);

}

delay(T);

}

}